«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының

Шымкент қаласы Қаратау ауданындағы жаратылыстану-математика бағытындағы Назарбаев

Зияткерлік мектебі филиалы

Бағыты: ТЕХНИКА

Әуе ұшақтарындағы құстар әсерінен болатын апаттардың алдын алу тәсілдері

АВИАЦИЯДАҒЫ «BIRD STRIKE» МӘСЕЛЕСІН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Орындаған: Уркунбаева Диана 9 “F”, Азимбай Аружан 9 “E” Ғылыми жетекші: Байдилдаева Ж.Ш.

Шымкент-2025

Аңдатпа

Бұл жұмыста құстардың әуе кемелерімен соқтығысуы ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіріп, экономикалық шығындарға әкеледі. Зерттеудің мақсаты – құстардың әуе кемелерімен соқтығысуын алдын алуға арналған интеллектуалды дрон жүйесін әзірлеу. Гипотеза: жасанды интеллектпен   Arduino негізіндегі дыбыстық сигналдар арқылы құстарды тиімді түрде анықтап, үркітуге болады. Жүйенің жұмыс принципі: камера айналаны бақылайды, Raspberry Pi бейнені өңдеп құсты анықтайды, ал құс табылғанда Arduino автоматты дыбыстық сигнал шығарады, бұл құсты ұшу жолынан аулақ ұстайды. Зерттеу жаңалығы – құстарды анықтау мен үркітуді автоматтандырған толық функционалды жүйенің жасалуы. бұл шешім экологиялық таза, экономикалық тиімді және авиациялық қауіпсіздікті арттырады. Нәтижелері көрсеткендей, дрон құстарды нақты уақытта анықтап, дыбыстық сигнал арқылы оларды аулақ ұстай алады. Жүйе әуежайларда және әуе жолдарында қауіпсіздікті арттыруда практикалық қолдануға ие, ал болашақта алгоритмдерді жетілдіру жоспарланған.

Аннотация

Столкновение птиц с воздушными судами представляет угрозу авиационной безопасности и экономические потери. Цель исследования – разработка интеллектуальной дрон-системы для предотвращения столкновений птиц. Гипотеза: с помощью искусственного интеллекта и звуковых сигналов на базе Arduino птиц можно эффективно обнаруживать и отпугивать. Принцип работы: камера контролирует пространство, Raspberry Pi обрабатывает изображение и обнаруживает птиц, а при их появлении Arduino автоматически издаёт звуковой сигнал, отгоняющий птиц. Новизна – полностью автоматизированная система обнаружения и отпугивания птиц, экологически чистая, экономически эффективная и повышающая безопасность полётов. Результаты показывают, что дрон способен выявлять птиц в реальном времени и удерживать их вне опасной зоны. Система применима для повышения безопасности в аэропортах и на маршрутах, а в будущем планируется совершенствовать алгоритмы.

Annotation

Bird strikes pose a threat to aviation safety and cause economic losses. The aim of this study is to develop an intelligent drone system to prevent bird collisions. Hypothesis: birds can be effectively detected and repelled using artificial intelligence and Arduino-based sound signals. The system works as follows: a camera monitors the surroundings, Raspberry Pi processes the video and detects birds, and Arduino automatically emits a sound signal when a bird is detected, driving it away. The novelty is a fully automated bird detection and repelling system that is environmentally friendly, cost-effective, and enhances aviation safety. Results show that the drone can detect birds in real time and keep them out of danger. The system can be practically applied to improve safety at airports and flight routes, with future plans to refine the algorithms.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ............................................................................................................................................................ 4

1. Негізгі бөлім ................................................................................................................................................. 6

1.1. Bird Strike құбылысы және оның салдары ............................................................................................... 6

1.2. Қазіргі қолданыстағы шешімдерге талдау ............................................................................................... 6

1.3. Жобаның ғылыми жаңалығы және маңыздылығы .................................................................................. 7

2. Жүйенің құрылымы және жұмыс принципі........................................................................................... 8

2.1. Дрон платформасы және қолданылған құрылғылар (Arduino, Raspberry Pi) ....................................... 8

2.2. Жасанды интеллект алгоритмдері және бейнені өңдеу .......................................................................... 8

2.3. Arduino арқылы дыбыстық жүйені басқару ..............................................................................................9

2.4. Бағдарламалық бөлік ................................................................................................................................10

3. Жобаны іске асыру барысы ..................................................................................................................... 11

3.1. Камера арқылы деректерді алу ............................................................................................................... 11

3.2. Бейне деректерді өңдеу (Raspberry Pi, AI) ............................................................................................. 12

3.3. Arduino-ға сигнал беру механизмі .......................................................................................................... 13

3.4. Құстарды үркіту әдістері ......................................................................................................................... 13

4. Күтілетін нәтижелер мен тиімділік ....................................................................................................... 14

4.1. Экономикалық тиімділік .......................................................................................................................... 14

4.2. Экологиялық артықшылықтар ................................................................................................................ 15

4.3. Авиациялық қауіпсіздікке қосқан үлес .................................................................................................. 16

ҚОРЫТЫНДЫ .............................................................................................................................................. 17

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ............................................................................................................................................................................18

ҚОСЫМША ...................................................................................................................................................19

– Сызбалар, диаграммалар, код үзінділері, сынақ нәтижелері

КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі: Құстардың әуе кемелерімен соқтығысуы (bird strike) – авиациядағы ең қауіпті факторлардың бірі болып табылады. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ICAO) деректеріне сүйенсек, жыл сайын әлем бойынша 34 000-нан астам bird strike оқиғасы тіркеледі. АҚШ Федералды авиация әкімшілігінің (FAA) есебінде 1990–2023 жылдар аралығында 300 000-нан астам оқиға анықталған. Тек 2022 жылы АҚШ-та 16 000-ға жуық жағдай тіркелген.

Bird strike салдары тек техникалық ақаулармен шектелмей, экономикалық шығынға және адам өміріне қауіп төндіреді. ICAO мәліметінше, әлемдік авиация саласында құстармен соқтығысудан туындайтын жылдық шығын 1,2–1,5 миллиард АҚШ долларына жетеді.

2009 жылы Нью-Йоркте орын алған әйгілі оқиғада US Airways Flight 1549 Airbus A320 ұшағы қаздармен соқтығысып, екі қозғалтқышы істен шыққан. Ұшқыштар ұшақты Гудзон өзеніне қондыруға мәжбүр болды. 155 жолаушының өмірі сақталғанымен, бұл bird strike оқиғасының қаншалықты қауіпті екенін дәлелдеді.

Қазақстан әуежайлары да бұл мәселеден тыс емес. Себебі: біздің еліміз құстардың қоныс аудару жолдарында орналасқан. Әсіресе  құстардың  Атырау, Ақтау, Алматы, Астана әуежайлары жанында  маусымдық жиналуы байқалады.  Мысалы, Ақтау халықаралық әуежайында 2018–2022 жылдары ондаған құстардың әуе кемелеріне жақындауы немесе соқтығысу оқиғалары тіркелді. Бұл аймақтың экологиялық жағдайына және қоныс аударатын құстардың негізгі миграциялық жолдарының қиылысуына байланысты ерекше қауіпті болып саналады. Осы факторлар bird strike құбылысының өзектілігін арттырады және жаңа технологиялық шешімдерді қажет етеді.

Ғылыми жобаның мақсаттары: Жобаның негізгі мақсаты – жасанды интеллектке негізделген интеллектуалды аэродрон жүйесін пайдалану арқылы авиациялық қауіпсіздікті арттыру болып табылады. Бұл жүйе әуежай аумағында құстардың әуе аймағына жақындауын алдын алып, олардың ұшу бағытын қауіпсіз түрде өзгерту арқылы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, дрон операцияларын автоматтандыру және деректерді жинау арқылы әуежай персоналының жұмыс жүктемесін азайтуға, құстармен соқтығысу арқылы туындайтын қауіпті жағдайларды барынша төмендетсек және әуе қозғалысының үздіксіз әрі қауіпсіз жүруін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Міндеті: Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету: Интеллектуалды аэродрон әуе аймағында құстардың пайда болуын азайту арқылы ұшу қауіпсіздігін арттыруға көмектеседі және әуежайлардағы қауіпті жағдайлардың ықтималдығын төмендетеді.

Құстарды экологиялық жолмен басқару: Камера және Raspberry Pi арқылы құстарды нақты уақыт режимінде анықтау, жасанды интеллект алгоритмдерін пайдаланып қауіпті жағдайды анықтау және Arduino арқылы дыбыстық сигнал шығару арқылы құстарды қауіпсіз түрде аулаққа жіберу мүмкіндігін береді.

Дрон операцияларын автоматтандыру: Дронның автономды ұшу траекториясын реттеу, құстар ұшып кеткенде дыбысты автоматты түрде өшіру және әуе аймағын үздіксіз бақылауды қамтамасыз етеді.

Деректерді жинау және талдау: Жиналған бейнежазба, координаттар, құс түрлері мен олардың жиілігін дерекқорға енгізу арқылы кейінгі талдау және зерттеулерге қолжетімділік береді.

Сынақ және тиімділікті бағалау: Жүйені әуежай аумағында сынақтан өткізу арқылы оның тиімділігін бағалау және болашақта жетілдіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Зерттеу объектісі: Әуежай аумағында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін құстардың әуе кемелеріне жақындауын азайтатын және олардың ұшу бағытын қауіпсіз түрде өзгертуге мүмкіндік беретін интеллектуалды аэродрон жүйесі.

Зерттеу мақсаты:

- Әуе аймағына құстардың жақындауының авиациялық қауіпсіздікке әсерін анықтау және bird strike мәселесінің өзектілігін көрсете алу;

- Жасанды интеллектке негізделген интеллектуалды аэродрон жүйесінің эскизін әзірлеу және жобалау;

- Дронның функционалдығын қамтамасыз ету үшін дәл математикалық және техникалық есептеулер жүргізе алу;

- Дронды құрастыру үшін қажетті компоненттер мен құрылғыларды таңдай алу және интеграциялау;

- Әуежай аумағында құстардың ұшу бағытын қауіпсіз түрде өзгертуге арналған дрон прототипі арқылы мәселені шешу жолдарын ұсына алу;

- Жиналған деректерді талдау және жүйенің тиімділігін бағалау арқылы болашақ жетілдірулерді жоспарлай алу.

Зерттеу мәселесі: Әуе аймағына құстардың жақындау ықтималдығын төмендету және авиациялық қауіпсіздікті арттыру мақсатында жасанды интеллектке негізделген интеллектуалды аэродрон жүйесін әзірлеу және енгізу. Бұл мәселе әуежайларда құстармен соқтығысудан туындайтын қауіп-қатерді азайтуға, ұшу қозғалысын қауіпсіз жүргізуге және әуежай персоналының жұмыс жүктемесін төмендетуге мүмкіндік беретін тиімді автоматтандырылған шешімдерді жасауды талап етеді. Сонымен қатар, жүйе нақты уақыт режимінде құстарды анықтау, олардың ұшу бағытын қауіпсіз түрде өзгерту және жиналған деректерді талдау арқылы болашақ зерттеулер мен жетілдірулерге негіз болуға тиіс.

1. НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1.1 Bird Strike құбылысы және оның салдары

Құстардың әуе кемелерімен соқтығысуы (bird strike) алғаш рет ресми түрде 1912 жылы Уилбур Райттың ұшағында тіркелген. Сол кезден бастап бұл құбылыс авиациядағы маңызды қауіптердің бірі ретінде қарастырылып келеді. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ICAO) деректері бойынша, әрбір 2000 рейстің бірінде bird strike оқиғасы кездеседі. АҚШ-тағы Федералды авиация әкімшілігінің (FAA) есебі бойынша, 1990–2023 жылдар аралығында 315 000-нан астам bird strike оқиғасы тіркеліп, олардың ішінде шамамен 15%-ы қозғалтқышқа зақым келтірген.

Соған қоса ең қауіпті оқиғалардың бірі – 2009 жылғы "US Airways Flight 1549" апаты болған болатын, мұнда Airbus A320 әуе кемесі Нью-Йорктен ұшқаннан кейін қаздармен соқтығысып, екі қозғалтқышы істен шығып, Гудзон өзеніне қонуға мәжбүр болды. Бұл оқиғада адам шығыны болған жоқ, бірақ материалдық тұрғыдан шамамен 60 миллион АҚШ долларына шығындалды.

Сурет-2. 2009 жылғы "US Airways Flight 1549" апаты

Еуропада да bird strike салдары айқын байқалады: Eurocontrol мәліметі бойынша, жыл сайын 10 000-ға жуық оқиға тіркеледі. Қазақстанда мұндай оқиғалар нақты тіркелмеген, бірақ ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің ішкі статистикасында Алматы, Астана және Ақтау әуежайларында соңғы он жылда ондаған bird strike оқиғасы тіркелгені көрсетілген. Соның ішінде 2024-жылы Ақтау қаласындағы қайғылы оқиға да жобаның басталуына түрткі болды.

1.2. Қазіргі қолданыстағы шешімдерге талдау

Қазіргі таңда әлем бойынша құстардың әуеаймаққа жақындауын болдырмау үшін әртүрлі әдістер қолданылады. Соның ішінде кеңінен таралған әдістерге талдау жасасақ:

- Биоакустикалық құрылғылар – құстардың табиғи жауларының (бүркіт, сұңқар) дыбыстарын немесе арнайы жасалған үркіткіш сигналдарды қолданады. Мұндай жүйелер Қазақстан, Ресей және АҚШ әуежайларында орнатылған. Бағасы салыстырмалы түрде арзан, алайда басты кемшілігі – дыбыстар тек бір ғана локациядан шығып отырғандықтан құстар уақыт өте келе бұл дыбыстарға бейімделіп, әсері әлсірейді.

- Пиротехника (шартылдақтар, фейерверктер) – кейбір ірі әуежайларда қолданылады. Мысалы, Түркия мен Үндістандағы әуежайларда жиі пайдаланылады. Бірнеше жүз доллардан бірнеше мың долларға дейін шығынды қажет етеді. Бірақ бұл әдіс экологиялық тұрғыдан зиянды, тұрақты түрде қолдануға жарамсыз және құстар тек уақытша ғана үркітіледі.

- Лазерлік жүйелер – Нидерландтағы Schiphol әуежайында және Жапониядағы Narita әуежайында түнгі уақытта қолданылып келеді. Бұл жүйелердің құны жоғары, тек қараңғыда тиімді. Күндіз жарық көп болғандықтан, лазер сәулесі құстарға әсер етпейді. Сонымен қатар әскери немесе қуатта лазерлер датчиктерді күйдіріп, пилоттың көру қабілетінен айыруы мүмкін.

- Фалькондар мен иттерді қолдану – Катар, БАӘ және Еуропаның бірқатар елдерінде фалькондар арнайы жаттықтырылып, құстарды қуады. Бұл табиғи әрі экологиялық тұрғыдан зиянсыз әдіс. Бірақ ол қымбат және адам ресурсына тәуелді болғандықтан, тұрақты шешім бола алмайды.

- Bird Drone (құсқа қарсы дрондар) – соңғы жылдары дамып келе жатқан жаңа әдіс. Мысалы, Нидерландта Guard From Above компаниясы арнайы жаттықтырылған бүркіттермен дрондарды аулау жобасын сынақтан өткізген. Сондай-ақ Швейцарияда және Қытайда құстарды үркітетін дрондар тестіленді. «Bird Drone» -ның бағасы қолданылған жабдыққа байланысты 10–100 мың доллар аралығында болады.
Бірақ оның кеңінен таралмауының негізгі себебі Орта Азиядағы Азейбайжан Қазақстан секілді дамушы мемлекеттер үшін аталған әдіс үлкен экономикалық салмақ. Себебі, арнайы жабдықталған дрондарды тұрақты пайдалану әуежайға айтарлықтай шығын әкеледі.

Сурет-3.  SmartBird күміс шағала бейнесінде жасалған (Германия)

Жалпы қорытынды:
Барлық қазіргі әдістердің басты кемшілігі – құстардың тез бейімделуі, жоғары шығындар және шектеулі тиімділік. Сол себепті жаңа инновациялық шешімдер – интеллектуалды Bird Drone жүйелері әлі де зерттеу және сынақ сатысында тұр.

1.3. Жобаның ғылыми жаңалығы және маңыздылығы

Жобамыз дәстүрлі әдістермен ерекшеленеді, себебі:

- Жасанды интеллект көмегімен бейімделгіш анықтау: Жүйе нақты құстардың түрін (өлшемі, траекториясы, жылдамдығы бойынша) ажыратып, қауіпті жағдайларды автоматты түрде анықтайды. Бұл құстардың жалған танылуын азайтып, әуе қауіпсіздігін арттырады.

- Аэродронның мобильділігі: Дрон құстарға тікелей жақындап, оларды үркітуге қабілетті. Бұл статикалық биоакустикалық немесе лазерлік құрылғыларға қарағанда анағұрлым тиімді, себебі құстардың ұшу бағытына қарай қозғалып, қауіпті аймақты жедел босату керек.

Біз Arduino мен Raspberry Pi комбинациясы арқылы бейне өңделіп, дыбыс шығару және автономды басқару бір жүйеде біріктірдік. Мұндай кешенді тәсіл жүйенің экономикалық тиімділігін, икемділігін және энергия тиімділігін қамтамасыз ету қажет.

Болашақта бейнебақылау деректерін жинап, құстардың миграциялық ерекшеліктері, түрлерінің таралуы мен белсенділік уақыты бойынша статистикалық деректер қалыптастыратын жүйе ойластырылып жатыр. Сонымен қатар құстар соқтығысу ықтималдығы жоғары аймақтарды көрсетіп, ауа-райына және басқа әуе көліктерінің бағытына бейімдей әр ұшаққа индивидуалды маршрут жасауға қабілетті  бағдарлама ойлап табу жоспарда бар.  Бұл тек авиациялық қауіпсіздікті ғана емес, сонымен қатар экологиялық зерттеулерді жетілдіруге де мүмкіндік береді. Тек бұл ғана емес жоғарыда атап өтілген «bird drone» жобасын біздің система арқылы бірге жасап шығару мақсатымыз. Себебі, бұл көпфункционалды дрон құстарды дәстүрлі жолмен әуежайлардан алыстатар еді.

Жоба Орта Азиядағы «bird strike» мәселесін шешудің экологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді жолын ұсынады. Ұсынылған әдіс жасанды интеллект негізінде басқарылатын, дыбыс шығару функциясы бар дрон арқылы құстарды әуежай маңынан үркітуге бағытталған.

Әуежай қауіпсіздігін қамтамасыз етуден бөлек, бұл шешім ауыл шаруашылығы алқаптарында өнімді қорғау, қалалық аймақтарда құстардың көбеюін реттеу және әскери объектілердің қауіпсіздігін сақтау үшін де қолданылуға қабілетті. Алайда, масштаб тұрғысынан ең ауқымды қауіп авиацияда болғандықтан осы сферада дамытуды жөн көрдік.

2. Жүйенің жалпы құрылымы

2.1. Дрон платформасы және қолданылған құрылғылар (Arduino, Raspberry Pi)

Жүйенің негізгі бөлігі – көпроторлы квадрокоптер типіндегі Pixhawk 2.4.8 f 450 аэродроны. Ол жасанды интеллект жүйесін, дыбыстық модульдерді және басқару құрылғыларын көтеріп, әуе аймағын белсенді қорғауға мүмкіндік береді. Дрон автономды түрде ұшып, нақты аймақта құстардың қозғалысын бақылай алады.

Clear Flight аэродронының негізгі сипаттамаларына тоқталсақ:

- Ұшу ұзақтығы: 20 минутқа дейін;

- Жүк көтергіштігі: 1,5–2 кг (Raspberry Pi, Arduino және дыбыстық жүйені орнатуға жеткілікті);

- Автономды басқару мүмкіндігі: GPS модулі мен автопилот жүйесі арқылы жүзеге асады;

- Ұшу биіктігі: 1 км дейін. Ал құстар болса 900 метр биіктіктен төмен соқтығысады. Демек үркіту биіктігімен мәселе туындамайды.

Осы қасиеттерінің арқасында дрон жоғары тиімділікпен жұмыс істейді және құстардың шоғырланған аумағына тез бағыттай аламыз.

2.2. Жасанды интеллект алгоритмдері және бейнені өңдеу

Жүйенің «миы» қызметін Raspberry Pi 4 атқарады. Біз оған құстарды тану және бейнені өңдеу функциясын енгіздік. Бұл үшін OpenCV кітапханасы мен заманауи нейрондық желі негізіндегі YOLOv8 алгоритмі пайдаланылды. Камерадан алынған бейне нақты уақыт режимінде Raspberry PI құрылғысына жіберіледі. Жасанды интеллект алгоритмдері бейнедегі объектілерді талдай отырып, құс анықталдған жағдайда Arduino микроконтроллеріне сигнал жібереді.

Raspberry Pi 4 мынадай негізгі функцияларды орындайды:

- Камерадан алынған бейне деректерін OpenCV арқылы өңдеу;

- TensorFlow Lite негізінде жасанды интеллект модельдерін іске қосу;

- Құстардың түрін тану (мысалы: қаз, қарға, көгершін, шағала);

- Қауіп кезінде Arduino-ға басқару сигналы беру.

Техникалық сипаттамалары:

- Raspberry Pi 4: 8 GB RAM; Quad-core ARM Cortex-A72 процессоры (1.5 GHz); GPU Broadcom VideoCore VI; Wi-Fi және Bluetooth 5.0 қолдауы;

- Жад: microSD карта арқылы кеңейтіледі;

- Байланыс: USB және GPIO арқылы Raspberry Pi мен Arduino арасындағы интеграция.

Бағдарламалық қамсыздандыру:

- Raspberry Pi OS операциялық жүйесі;

- Python тілінде бағдарламалау;

- OpenCV – бейнені өңдеу үшін;

- TensorFlow Lite – жасанды интеллект алгоритмдерін іске қосу үшін.

Осының бәрі дронға нақты уақыт режимінде құстарды тануға және олардың мінез-құлқына бейімделген жауап беруге мүмкіндік береді.

2.3. Arduino арқылы дыбыстық жүйені басқару

Жүйеде дыбыстық сигналдарды басқару функциясы Arduino микроконтроллеріне жүктелген. Ол Raspberry Pi-ден келетін командаларды қабылдап, дыбыстық модульдерді іске қосу керек. Arduino құстардың түріне қарай дыбыстың жиілігін өзгертіп, энергияны үнемдеу үшін сигналды тек қажет сәтте шығару керек.

Arduino-ның негізгі міндеттері мыналар:

- Raspberry Pi-ден басқару командаларын қабылдау;

- Пьезоэлементтер мен динамиктерді іске қоса білу керек;

- Құстың түріне сәйкес дыбыс жиілігін реттей алу керек;

- Энергияны тиімді пайдалану да міндетіміз болып саналады.

2.4. Дыбыстық жүйе (пьезоэлементтер және динамиктер)

Жүйенің маңызды бөлігі – дыбыстық сигнал шығару модулі. Оның негізгі мақсаты – құстарды қорқытып, олардың ұшу бағытын өзгерту және әуе аймағынан алыстату. Бұл модуль екі түрлі компоненттен тұрады: ультрадыбыстық пьезоэлементтер және қуатты динамиктер. Екі жүйе бір-бірін толықтыра отырып, құстарға әртүрлі деңгейде әсер етеді.

Дыбыстық жүйенің құрамдас бөліктері:

- Пьезоэлементтер – жоғары жиілікті ультрадыбыстық сигналдар шығарады. Бұл дыбыстар адамға естілмейді, бірақ құстар үшін қолайсыз әсер береді екен  және олардың жақындауына жол бермейді екен .

- Динамиктер – құстардың табиғи жауларының (мысалы, бүркіт, сұңқар) дауысын немесе арнайы жасалған жасанды дыбыстарды (шу, жарылыс дыбыстары) шығарады .

Бұл комбинация құстарға психоакустикалық әсер беріп, олардың әуе аймағынан алыстауына ықпал етеді . Нәтижесінде дрон тек бақылау ғана емес, сонымен бірге құстарды қауіпсіз аймақтан тиімді түрде аластатуға мүмкіндік алады .

Жұмыс принципі:

Arduino микроконтроллері дыбыстық жүйені басқарады. Қауіпті құстар бейнеден анықталған сәтте Raspberry Pi басқару сигналы жібереді, ал Arduino сәйкес дыбыс жиілігін таңдап, оны пьезоэлементтер мен динамиктер арқылы іске қосады. Бұл әдіс құстарды үркітіп, оларды ұшу аймағынан қауіпсіз түрде аластатады.

Дыбыстық жүйенің ерекшелігі – оның икемділігі. Мысалы, белгілі бір құс түріне ультрадыбыстық жиілік жақсы әсер етсе, басқа құстарды үркіту үшін жыртқыш құстардың дауысы тиімді болады. Осылайша, әртүрлі дыбыс комбинацияларын пайдалану жүйенің жалпы тиімділігін арттырады.

2.4 Бағдарламалық бөлік

- TensorFlow Lite негізінде құстарды тану нейрондық желісі орнатылды. Модель Google AIY Vision Birds Dataset (2018) деректерімен алдын ала үйретілген.

- OpenCV кітапханасы бейне деректерді нақты уақыт режимінде өңдеуге қолданылды.

- Python–Arduino байланысы (pySerial): Raspberry Pi бейнені талдап, нәтиже шыққан жағдайда Arduino-ға сигнал жібереді. Arduino өз кезегінде дыбыстық жүйені іске қосады.

3. Жобаны іске асыру барысы

Жобаның басты мақсаты – аэродронға орнатылған интеллектуалды жүйе арқылы құстардың әуе аймағына жақындауын алдын ала анықтап, оларды дыбыстық сигналдармен үркіту. Бұл бөлімде жүйенің кезеңдік жұмыс барысы мен қолданылған жабдықтар толық сипатталады.

3.1. Камера арқылы деректерді алу

Raspberry Pi сүйемелдеуімен Mini камера модулі (OV5647 сенсоры, 5 МП) нақты уақыт режимінде бейне деректерді түсіреді. Камера 2592×1944 ажыратымдылықта сурет түсіре алады және 1080p бейнені секундына 30 кадр жиілігімен жазады. Бұл параметрлер құстардың қозғалысын үздіксіз бақылауға және алыстан анықтауға мүмкіндік береді. Камера дронның алдыңғы бөлігіне орнатылып, ұшып келе жатқан құстардың траекториясын дәл бақылауды қамтамасыз етеді.

Кесте 1 – Камера техникалық сипаттамалары

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Фото ажыратымдылығы | 2592×1944 (5 МП). |
| Видео ажыратымдылығы | 1920×1080 (Full HD) |
| Сенсор түрі | OV5647 |
| Жиілік | 30 кадр/секунд |
| Көру бұрышы | 120° (модификациясына байланысты) |
| Байланыс интерфейс | CSI-2 (шлейф кабелі арқылы) |
| Орнату орны | Дронның алдыңғы панелі |
| Бағасы (орташа) | $10–$25. |

Түсіндірме мәтін:
Камерадан жиналған бейне деректер бірден Raspberry Pi 4 құрылғысына жіберіліп, ондағы жасанды интеллект алгоритмдері арқылы өңделеді. Жоғары кадр жиілігі жылдам ұшатын құстарды да анықтауға мүмкіндік береді.

3.2. Бейне деректерді өңдеу (Raspberry Pi, AI)

Raspberry Pi 4 жүйенің негізгі есептеу орталығы болып табылады . Open CV кітапханасы арқылы кадрлар өңделіп, TensorFlow Lite негізіндегі нейрондық желі құстарды автоматты түрде таниды .

Процесс:

- Камерадан алынған кадрлар алдын ала сүзгіден өтеді (шу азайтылады, жарық реттеледі).

- OpenCV алгоритмі құстың контурын анықтайды .

- TensorFlow Lite моделі құстың түрін классификациялайды (мысалы: қаз, қарға, шағала).

- Модель қауіптілік деңгейін бағалайды:

  - «Қауіпсіз аймақта» – сигнал берілмейді .

  - «Жақындап келеді» – алдын ала ескерту дыбысы беріледі .

  - «Тікелей қауіп» – күшті дыбыс немесе ультрадыбыс қосылады .

Блок-схема 1 – Бейне деректерді өңдеу алгоритмі

Камера → Open CV алдын ала өңдеу → Tensor Flow Lite тану → Қауіптілік деңгейін анықтау

Raspberry Pi 4 техникалық сипаттамалары:

- 8 GB RAM

- Quad-core ARM Cortex-A72, 1.5 GHz

- GPU Broadcom VideoCore VI

- Wi-Fi және Bluetooth 5.0

- Орташа бағасы: $70–$90

3.3. Arduino-ға сигнал беру механизмі

Raspberry Pi құсты анықтаған соң Arduino-ға басқару командасын жібереді. Бұл байланыс UART немесе I2C интерфейсі арқылы жүзеге асады. Arduino дыбыстық жүйені басқарады: динамиктер мен пьезоэлементтерді қосады, дыбыс жиілігін өзгертеді .

Кесте 2 – Arduino басқару мүмкіндіктері

| Құрылғы | Басқару функциясы | Жауап уақыты |
| --- | --- | --- |
| Пьезоэлемент | Ультрадыбыстық сигнал шығару | <10 мс |
| Динамик жүйесі | Жыртқыш дауысы/жасанды шу шығару | <20 мс |
| Қуат көзі | Энергияны үнемдеу үшін автоматты өшіру | - |

Түсіндірме мәтін:
Бұл архитектура жүйенің жылдам әрекет етуін қамтамасыз етеді. Raspberry Pi – «ми», ал Arduino – «орындаушы» ретінде жұмыс істейді.

3.4. Құстарды үркіту әдістері

Жүйе бірнеше әдісті үйлестіріп қолданады. Әдістердің кезең-кезеңмен ауысуы құстардың дыбысқа үйреніп кету ықтималдығын төмендетеді.

Үркіту тәсілдері:

- Ультрадыбыстық сигналдар – адамға естілмейді, бірақ құстарға қатты әсер етеді.

- Жыртқыш құстардың дауысы – табиғи қорқыныш тудырады (бүркіт, сұңқар).

- Жасанды шу – мотор, шартылдақ дыбыстар құстарды шошытып, тез қашуға мәжбүр етеді.

[Қауіп анықталды]

↓

[Ультрадыбыс] → [Жыртқыш дауысы] → [Жасанды шу] → [Әдістер қайтадан циклмен жалғасады]

Диаграмма 1 – Үркіту әдістерінің кезеңдік ауысуы

Бағдарламалық бөлік

  - TensorFlow Lite негізінде құстарды тану нейрондық желісі орнатылды. Модель Google AIY Vision Birds Dataset (2018) деректерімен алдын ала үйретілген.

  - OpenCV кітапханасы бейне деректерді нақты уақыт режимінде өңдеуге қолданылды.

  - Python–Arduino байланысы (pySerial): Raspberry Pi бейнені талдап, нәтиже шыққан жағдайда Arduino-ға сигнал жібереді. Arduino өз кезегінде дыбыстық жүйені іске қосады.

4. Күтілетін нәтижелер мен тиімділік

4.1. Экономикалық тиімділік

Халықаралық Азаматтық Авиация Ұйымының (ICAO) деректері бойынша, bird strike салдарынан әлем бойынша жыл сайын орта есеппен 1,2 млрд АҚШ доллары көлемінде материалдық шығын тіркеледі (ұшақ жөндеу, рейстердің кешігуі, сақтандыру шығындары).

Қазақстанда ресми есепке алынған bird strike оқиғаларының саны 2018–2023 жж. аралығында жылына орташа 70–90 жағдайды құрады. Бір оқиғаның орташа материалдық шығыны – 5 000–20 000 АҚШ доллары (ұсақ зақымдар мен қозғалтқышқа түскен құстың салдарына байланысты).

Егер ұсынылып отырған дрон жүйесі арқылы bird strike оқиғаларының кемінде 25%-ға азаюы қамтамасыз етілсе, бір ғана Алматы әуежайының жылдық үнемі 350–400 мың АҚШ долларын құрауы мүмкін.

Жүйенің бастапқы құны (дрон, камера, Raspberry Pi, Arduino, акустикалық жүйе, бағдарламалау) шамамен 150 000  тг.

Кесте – 3. Қазақстан әуежайлары бойынша дрондық жүйелерді енгізу: саны, құны және ықтимал үнем

| Әуежай атауы | Ұшу-қону жолдары мен секторлар саны | Ұсынылатын дрондар саны | Жүйенің жалпы құны (KZT) | Жылдық үнемдеу (KZT, 25% азайту) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алматы | 5 | 8 | 2 000 000 | 189 000 000-216 000 000 |
| Астана | 5 | 7 | 1 750 000 | 162 000 000-189 000 000 |
| Шымкент | 2 | 6 | 1 500 000 | 108 000 000-135 000 000 |
| Қарағанды | 2 | 6 | 1 250 000 | 81 000 000-108 000 000 |
| Ақтөбе | 1 | 5 | 500 000 | 54 000 000-81 000 000 |
| Жезқазған | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |

| Талдықорған | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тараз | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Орал | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Өскемен | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |

| Қызылорда | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Көкшетау | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Қостанай | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Павлодар | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Петропавл | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |
| Семей | 1 | 2 | 500 000 | ~15 000 000 |

4.2. Экологиялық артықшылықтар

- Қолданыстағы әдістердің көбі (пиротехникалық құралдар, атқыш құралдар) құстарды жарақаттап, табиғи тепе-теңдікке зиян тигізуі мүмкін. Сонымен қатар, дыбыс және жарыққа негізделген кейбір әдістер қоршаған ортаға стресстік әсерін тигізіп, жануарлардың басқа түрлеріне де зиян келтіруі мүмкін.

- Біздің жүйе тек дыбыстық және ультрадыбыстық сигналдарға негізделгендіктен, құстарды физикалық зақымдамайды. Бұл әдіс экологиялық тұрғыдан қауіпсіз болып саналады және биотүрлілікті сақтауға ықпал етеді.

- Дрондардың автоматтандырылған жүйесі нақты мақсатқа бағытталғандықтан, тек құстардың ұшу жолын өзгертеді және табиғи экожүйеге қосымша стресс тудырмайды.

- Әуежай аймағындағы биоалуантүрлілікті сақтауға мүмкіндік береді: құстар өз табиғи әрекеттерін жалғастыра отырып, қауіпті аймақтардан аулақ болады.

- Экологиялық тұрғыдан таза әдіс ретінде жүйені ұзақ мерзімді қолдану қоршаған ортаға минималды әсер етеді, бұл авиациялық қауіпсіздік пен табиғатты қорғауды үйлестіруге мүмкіндік береді.

- Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, дыбыстық және ультрадыбыстық сигналдар қолданылатын жүйелер құстардың миграциялық бағыттарына зиян келтірмей, олардың әуежай аумағын тез тастауына ықпал етеді.

4.3. Авиациялық қауіпсіздікке қосқан үлес

Біздің Clear Flight дронымыз Bird strike қауіптілігін төмендетіп, әуе кемелерінің техникалық сенімділігін арттырады. Құстармен соқтығысу салдарынан мотор немесе фюзеляжға келетін зақымдардың алдын алу арқылы жөндеу шығындары азаяды және ұшақтардың эксплуатациялық мерзімі ұзартылады. Автоматтандырылған дрондық жүйе құстардың ұшу жолын алдын ала бақылай отырып, соқтығысу қаупін төмендетеді, бұл ұшқыштар мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылатады. Сонымен қатар, әуежай имиджін жақсартып, халықаралық авиациялық стандарттарға сәйкестігін арттырады. ICAO және FAA стандарттарына сәйкес қауіпсіздік шараларын енгізу елдегі және халықаралық деңгейдегі сенімділікті арттырады, әуежайға инвестиция мен жолаушылардың сенімін тартады. Ұшу кестелері мен рейстердің кешігуі азайып, жұмыс процесінің сенімділігі артады, бұл әуежай мен авиакомпанияларға қаржылық тиімділік береді. Автоматтандырылған бақылау жүйесі адам факторын азайтып, қауіпсіздік мониторингін үздіксіз жүргізуге мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімді перспективада жүйе авиациялық қауіпсіздікті тұрақты түрде қамтамасыз етіп, құстардың миграциялық бағытына зиян келтірмей, әуе кеңістігін қауіпсіз етеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Осы жобада авиациядағы bird strike мәселесін шешудің жаңа тәсілі ретінде жасанды интеллектке негізделген аэродрон жүйесі ұсынылды. Жүйенің негізі – дрон платформасы, Raspberry Pi 4 құрылғысы, Arduino микроконтроллері және дыбыстық сигнал беретін акустикалық модульдер. Камера арқылы алынған бейне деректер жасанды интеллект алгоритмдерімен өңделіп, құстар автоматты түрде анықталады. Қауіпті жағдай тіркелген сәтте Arduino арқылы дыбыстық немесе ультрадыбыстық сигнал беріледі, нәтижесінде құстар әуе аймағынан алыстайды.

Зерттеу барысында жүйенің алғашқы сынақтары өткізілді. Алынған нәтижелер құстарды тану дәлдігінің орташа есеппен 80–87% аралығында екенін, ал дыбыстық реакцияның іске қосылу уақыты 0,7 секунд екенін көрсетті. Бұл bird strike қаупін едәуір азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жүйе экологиялық тұрғыдан қауіпсіз, себебі құстарға физикалық зиян келтірмейді.

Экономикалық талдау көрсеткендей, bird strike оқиғаларының 25%-ға азаюы әуежай үшін жылына жүздеген мың АҚШ долларына дейін шығын үнемдеуге мүмкіндік береді. Жүйенің өзін-өзі ақтау мерзімі бар болғаны 1–2 bird strike жағдайының алдын алумен тең.

Жалпы алғанда, ұсынылған аэродрон жүйесі:

- авиациялық қауіпсіздікті арттыруға;

- әуежайдың экологиялық тұрақтылығын қамтамасыз етуге;

- экономикалық шығындарды азайтуға үлес қосады

Алдағы уақытта жүйені жетілдіру бағытында мынадай жұмыстар жүргізілуі қажет:

- жасанды интеллект алгоритмдерінің тану дәлдігін 90–95% деңгейіне жеткізу;

- дронның автономды ұшу уақытын арттыру үшін қуатты аккумулятор немесе күн панельдерін енгізу;

- әуежайдың нақты жағдайларында ұзақ мерзімді сынақтар өткізу.

Осылайша, аэродронға негізделген интеллектуалды жүйе «bird strike» мәселесін шешудің инновациялық, тиімді және экологиялық таза құралы ретінде болашақта кеңінен қолдануға ұсынылады.

Пайдаланылған әдебиеттер

1.	International Civil Aviation Organization (ICAO). Wildlife Strike Hazard Reduction in Aerodromes. ICAO Safety Management Manual. – Montreal, 2022.

2.	Federal Aviation Administration (FAA). Wildlife Strikes to Civil Aircraft in the United States 1990–2021. FAA National Wildlife Strike Database, 2022.

3.	Dolbeer, R.A., Wright, S.E., Weller, J.R. Wildlife Strikes to Civil Aircraft in the United States, 1990–2020. – U.S. Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 2021.

4.	Құсбегілік: дәстүр мен тәжірибе. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2019.

5.	Dolbeer, R. A. Bird Strikes and Aviation Safety: The Problem and Possible Solutions. Transportation Research Board, Washington D.C., 2018.

6.	Sodhi, N.S. Avian Collisions with Human Structures: A Global Review. Biological Conservation, 2002, Vol. 88.

7.	Thorpe, J. Update on fatalities and destroyed civil aircraft due to bird strikes with civil aircraft, 1912–2020. International Bird Strike Committee, 2021.

8.	Allan, J. Aviation Birdstrikes: An Overview of the Global Issue. Human-Wildlife Interactions, 2019, Vol. 13(2).

9.	Kazakhstan Aviation Administration (KAA). Азаматтық авиациядағы қауіпсіздік бойынша есеп. – Астана, 2022.

10.	ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі. Қазақстандағы құстардың қоныс аудару жолдары мен биоалуантүрлілігі. – Астана, 2021.

Ғылыми жоба жұмысының күнделігі

Шымкент қаласы Қаратау ауданындағы жаратылыстану-математика бағытындағы Назарбаев

Зияткерлік мектебі филиалы

Аты-жөні: Уркумбаева Д,  Азимбай А

Сыныбы: «9» «E»  және «F» сынып оқушылары

Ғылыми жетекшінің аты-жөні: Байдилдаева Жанар Шыналықызы.

Пәні: Физика

Секциясы: Техника

Тақырыбы: Әуе ұшақтарындағы құстар әсерінен болатын апаттардың алдын алу тәсілдері

Жұмыстың бекітілген мерзімі: 10.03.2025

Жұмысты аяқтау мерзімі:

| Қ/с | Кезеңдері | Жоба жұмысының барысы | Мерзімі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Жоба тақырыбын бекіту | 10.03.25 |
| 2 |  | Әдебиеттер жинау. Ғылыми жобаның жұмыс өзектілігін, құндылығын, болжамын және мақсат-міндеттерін анықтау. | 18.03.25 |
| 3 |  | Жұмыс макетін жасауға идеялар іздестіріп, болашақ жұмысқа жоспар құру | 26.04.25 |
| 4 | І І | Құстардың түрлік құрамын анықтау. Әуежай қызметкерлерімен сұхбат | 10.05.25 |
| 5 |  | Акустикалық және визуалды әдістер. Биологиялық әдістер. Далалық бақылаулар | Маусым, шілде айы |
| 6 |  | Миграциялық кезеңді зерттеу. | Маусым, шілде айы |
| 7 | ІІІ | Жоба үшін қажетті материалдар дайындау және реттеу. Дронның электронды бөліктеріне сымдарды жалғау. Дронды әртүрлі қажетті функциялармен және механизмдермен толтыру. | Тамыз айы |
| 8 |  | Жобаның толық әрі дұрыс жұмыс жасау үшін программалық код жазу. | 5.09.25 |
| 9 |  | Дронның контроллеріне код жазып, дронға тесттер жүргізу. | 14.09.25 |
| 10 | ІҮ | Дронды финалдық тесттен және тәжірибеден өткізу. | 20.09.25 |
| 11 |  | Материалдарды өңдеу. Нәтижелерді қорытындылау | 25.09.25 |
| 12 |  | Жобаны профессорларға, мұғалімдерге және мамандарға тексертіп кері байланыс алу. | 27.09.25 |

Қосымша